NGAP NG Reset

可导致跨 gNB UE 释放及 AMF 拒绝服务的潜在攻击风险

攻击者在获得可被运营商核心网接受的 N2/NGAP 接入能力后，可以构造 ResetType 为 partOfNG-Interface 的 NG Reset，并在待复位 UE 列表中填入其他 gNB 下目标 UE 的 AMF-UE-NGAP-ID。正常情况下，部分 NG Reset 中列出的 UE 应属于发送该 Reset 的 NG 接口。

如果 AMF 对列表中的 AMF-UE-NGAP-ID 使用全局 UE 查找，却没有校验目标 UE 与当前 SCTP 关联之间的绑定关系，则攻击者可以通过单条 NG Reset 跨 gNB 指定其他 UE，诱导 AMF 对这些 UE 执行会话去激活和上下文释放。部分实现的后续异步处理还可能因错误的 gNB 状态关联进入异常处理路径。

攻击成功后，首先可造成其他 gNB 下正常 UE 被异常释放和业务中断。在存在进一步实现缺陷的情况下，影响还可能扩大为 AMF 进程崩溃，从而造成该 AMF 管理范围内大量 UE 同时受到影响。

攻击场景一：合法基站被物理替换

攻击者断开或替换合法基站，并使用自己的基站连接运营商核心网。在攻击节点能够完成必要的 N2/NGAP 接入流程后，其控制的 gNB 可以直接向 AMF 发送 NGAP 消息。

攻击场景二：微基站 N2/IPsec 凭据泄露

如果微基站使用的 IPsec 证书、密钥或其他认证凭据被提取，攻击者可以利用这些合法凭据建立到核心网的 N2/IPsec 连接。